ANALISIS TEBAL DAN PANJANG LANDASAN PACU

BANDAR UDARA INTERNASIONAL

SULTAN ISKANDAR MUDA BLANG BINTANG

Zulfhazli (1, Hamzani (2, Putra Pratama (3

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh

zulfhazli@unimal.ac.id(1, hamzani@unimal.ac.id(2, putrapratama345@gmail.com(3

Abstrak

Bandar udara merupakan prasarana penting dalam kegiatan transportasi udara. Bandar udara Internasional Sultan Iskandar Muda merupakan Bandar udara terbesar di Provinsi Aceh, yang mengalami perkembangan arus lalu lintas udara setiap tahunnya, terutama pada keberangkatan haji dan musim liburan. Tahun 2007 adalah terakhir dilakukan pengembangan, dimana panjang landasan pacu ditambah menjadi 3000 meter untuk dapat menampung pesawat jenis Airbus 330-300. Bandar udara ini juga beroperasi pesawat jenis Boeing 747-400 yang memiliki berat lebih besar dan kebutuhan panjang landasan pacu lebih panjang dari pesawat rencana. Data yang digunak adalah data primer berupa data beban pesawat rencana, data CBR tanah dan jumlah lintas pesawat, sedangkan data sekunder berupa kelas bandara, layout, jumlah penumpang, jumlah pesawat terbang, jenis pesawat dan rute penerbangan, kondisi lingkungan dan jenis tanah. Metode yang diguanakan adalah Metode FAA. Hasil perhitungan kebutuhan landasan pacu untuk pesawat rencana yaitu jenis Airbuss 330-300 adalah 3650 meter dan kebutuhan panjang untuk pesawat terbesar yang telah beroperasi yaitu jenis Boeing 747-400 adalah 4550 meter. Untuk kebutuhan tebal pekerasan untuk pesawat jenis Airbuss 330-300 adalah, surface = 13 cm, base course = 18 cm, dan subbase course = 59 cm. Sedangkan untuk jenis pesawat Boeing 747-400 memiliki kebutuhan tebal pekerasan adalah, surface = 13 cm, base course = 26 cm, dan subbase course = 77 cm. Artinya diperlukan analisis ulang terhadap landasan pacu agar dapat digunakan secara maksimal terutama untuk melayani pesawat berbadan lebar secara aman dan nyaman.

Kata Kunci: Analisis, Bandara, Runway, Pavemen

Abstract

Airports are important infrastructure in air transportation activities. Sultan Iskandar Muda International Airport is the largest airport in Aceh Province, which is experiencing an increase in air traffic every year, especially on the departure of Hajj and the holiday. In 2007 was the last development carried out, where the runway length was added to 3000 meters to be able to accommodate Airbus 330-300 aircraft. The airport also operates Boeing 747-400 type aircraft, which have greater weight, and longer runway needs longer than planned aircraft. The data used are primary data in the form of planned aircraft load data, CBR and the number of aircraft crossing, while secondary data in the form of airport classes, layouts, number of passengers, number of aircraft, aircraft types and flight routes, environmental conditions, and soil types. The method used is the FAA Method. The results of the calculation of runway requirements for planes are 330-300 Airbus types are 3650 meters and the length needs for the largest aircraft that have been operating are the Boeing 747-400 is 4550 meters. For the needs of hardness for Airbus 330-300 type aircraft, surface = 13 cm, base course = 18 cm, and course subbase = 59 cm. whereas for Boeing 747-400 aircraft types, the need for hardness is: surface = 13 cm, base course = 26 cm, and course subbase = 77 cm. This means that reanalysis of the runway is needed so that it can be used optimally, especially to service wide-body aircraft safely and comfortably.

Keyword: Analisys, Airport, Runway, Pavement,

- Pendahuluan

Bandar udara merupakan prasarana penting dalam kegiatan transportasi udara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dimana transportasi udara sangat berperan bagi kelancaran aktivitas penduduknya. Bandar udara Internasional Sultan Iskandar Muda adalah sebuah bandar udara yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bandar udara ini dibangun oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1943. Saat ini Bandar udara Internasional Sultan Iskandar Muda adalah bandara terluas dan terpadat di wilayah Aceh, serta dikelola oleh PT. Angkasa Pura II untuk melayani penerbangan domestik dan internasional.

Perkembangan kebutuhan jumlah penumpang berimbas pada jumlah lalu lintas di bandara yang semakin meningkat. Salah satu jadwal terpadat pada bandar udara ini adalah saat keberangkatan haji, dikarenakan bandar udara ini ditunjuk sebagai salah satu embarkasi/ debarkasi haji. Kepadatan jumlah penumpang tersebut juga berdampak pada kebutuhan pesawat yang memiliki kapasitas yang lebar agar dapat mengangkut penumpang dalam kapasitas banyak. Sedangkan pesawat yang memiliki kapasitas angkut yang besar membutuhkan landasan pacu yang panjang dan ketebalan pekerasan yang cukup.

Landasan pacu pada bandar udara Sultan Iskandar Muda terakhir dikembangkan adalah pada tahun 2007, dimana dari 2500 meter menjadi 3000 meter dengan lebar 45 meter. Pengembangan landasan pacu ini bertujuan untuk dapat menampung pesawat jenis A330 milik perusahaan penerbangan nasional dan internasional untuk keberangkatan dan kedatangan jamaah haji. Untuk saat ini pesawat Boeing 747-400 adalah salah satu jenis pesawat berbadan lebar dan digunakan untuk keberangkatan jamaah haji. Seperti pada tahun 2011 sebuah pesawat B747-400 mendarat dan lepas landas di landasan pacu Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, yang membuktikan bahwa bandar udara ini dapat digunakan sebagai tempat transit bagi perusahaan penerbangan nasional dan internasional yang menggunakan pesawat berbadan lebar.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh badan penerbangan dunia, International Civil Aviation Organozation (ICAO) untuk berat maksimal lepas landas pesawat B747-400 lebih besar dan memiliki kebutuhan panjang landasan pacu lebih panjang dari pesawat rencana yaitu pesawat jenis A330. Sehingga dengan kondisi ini, landasan pacu harus di evaluasi ulang agar dapat menjadi bandar udara pangkalan transit internasional untuk keberangkatan haji wilayah timur yang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti B747-400 mengangkut beban penuh dengan aman dan nyaman.

- Metodologi Penelitian

2.1	Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data beban pesawat rencana, data California Bearing Ratio (CBR) tanah dan jumlah lintas pesawat, sedangkan data sekunder berupa kelas bandara, layout bandara, jumlah penumpang, jumlah pesawat terbang, jenis pesawat dan rute penerbangan, kondisi lingkungan dan jenis tanah.

2.2	Analisa Data

Perencanaan Metode Aeroplane Reference Field Length (ARFL) digunakan sebagai data kebutuhan landasn pacu dalam keadaan ideal adalah tergantung pada jenis pesawat rencana yang digunakan. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut:

- Menghitung faktor koreksi terhadap temperature/suhu (ft), bahwa setiap perbedaan 1°C, panjang runway ditambah sebanyak 0,50 sd 1,00% dari kebutuhan panjang landasan pacu untuk take off.

- Menghitung koreksi terhadap kemiringan runway.

- Menghitung faktor terhadap ketinggian (fe), bahwa panjang runway bertambah 7% setiap kenaikan 300 meter (1000 ft), dhitung dari permukaan laut.

- Menhitung terhadap faktor-faktor koreksi.

Sedangkan tahapan perhitungan desain tebal runway sebagai berikut:

- Menentukan klassifikasi tanah

- Menentukan jenis pesawat rencana

- Menentukan beban roda masing-masing pesawat (W2)

- Menentukan roda pesawat rencana (W1)

- Menentukan nilai ekivalen keberngkatan tahunan pesawat rencana (R1)

- Menentukan tebal perkerasan menggunakan kurva-kurva perencanaan tebal perkerasan.

- Hasil dan Pembahasan

Jumlah kendatangan dan keberangkatan tahunan dari jenis pesawat yang beroperasi diambil untuk menentukan jenis pesawat rencana sebagai dasar beban roda rencana yang digunakan untuk menentukan jenis pesawat rencana sebagai dasar beban roda rencana yang digunakan dalam analisis tebal dan panjang runway.

Tabel 1. Data Pesawat Tahunan

| No. | Jenis Pesawat | Jumlah Lintasan |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Boeing 737 – 300 Boeing 737 – 400 Boeing 737 – 500 Boeing 737 – 800 Boeing 737 – 900 Boeing 320 – 200 Boeing 330 – 300 Boeing 747 – 400 | 380 3490 334 4720 6288 2442 309 16 |

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh (2017)

3.1	Analisis Data Panjang Runway

Data faktor-faktor lokal pada yang di dapat melalui wawancara dengan pihak PT. Angkasa Pura II, didapatkan nilai-nilai faktor koreksi untuk menghitung kebutuhan panjang landasan pacu.

Tabel 2. Hasil perhitungan panjang runway disebabkan faktor lokal

| Jenis Data | Koreksi Terhadap Suhu | Koreksi Terhadap Kemiringan | Koreksi Terhadap Ketinggian | ARFL | Panjang Aktual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandara Pengembangan Terakhir | 1,151 | 1,15 | 1,005 | 2.255 m | 3000 m |
| Pesawat Rencana Terakhir (A330-300) | 1,151 | 1,15 | 1,005 | 2713 m | 3650 m |
| Pesawat Terbesar Beroperasi (B747-400) | 1,151 | 1,15 | 1,005 | 3383 m | 4550 m |

3.2	Analisis Data Tebal Landasar Pacu (Runway)

Pada tahap analisis tebal pekerasan dimulai dengan menentukan nilai CBR tanah dasar, nilai CBR didapatkan sebasar 9%. Untuk data penerbangan untuk setiap jenis-jenis pesawat yang beroperasi dapat ditentukan beban roda masing-masing pesawat (W2) dan beban roda pesawat rencana (W1). Data jumlah lintasan untuk setiap jenis pesawat, dapat ditentukan angka keberangkatan tahunan yang dikonversikan, dimana setiap tipe pesawat mempunyai beragam bentuk roda pendaratan. Pengelompokan ini berguna untuk keseragaman semua tipe roda pendaratan utama sehingga didapatkan total keseluruhan beban yang dialami perkerasan.

Tabel 3. Beban Roda Pesawat

| No | Jenis Pesawat | W2 | W1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boeing 737-300 | 7271 kg | - |
| 2 | Boeing 737-400 | 7491,1 kg | - |
| 3 | Boeing 737-500 | 7191,5 kg | - |
| 4 | Boeing 737-800 | 8376 kg | - |
| 5 | Boeing 737-900 | 7837,5 kg | - |
| 6 | Airbuss 320-200 | 8550 kg | - |
| 7 | Airbuss 330-300 | 13656,3 kg | 13656,3 kg |
| 8 | Boeing 747-400 | 23430,9 kg | 23430,9 kg |

Tabel 4. Angka Keberangkatan Tahunan Yang telah Dikonversikan

| No | Pesawat | Annual Departure (a) | Faktor Konversi Roda Pendaratan Utama (b) | Single Gear Departure (a x b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boeing 737-300 | 380 | 1,0 | 380 |
| 2. | Boeing 737-400 | 3490 | 1,0 | 3490 |
| 3. | Boeing 737-500 | 334 | 1,0 | 334 |
| 4. | Boeing 737-800 | 4702 | 1,0 | 4702 |
| 5. | Boeing 737-900 | 6288 | 1,0 | 6288 |
| 6. | Airbuss 320-200 | 2442 | 1,0 | 2422 |
| 7. | Airbuss 330-300 | 309 | 1,7 | 526 |
| 8. | Boeing 747-400 | 16 | 1,7 | 28 |

Dari hasil di atas maka didapatkan nilai keberangkatan tahunan yang telah dikonversikan untuk pesawat rencana pertama jenis Airbuss 330-200 sebesar 526 dan untuk pesawat terbesar yang telah beroperasi yaitu jenis Boeing 747-400 adalah sebesar 28, sehingga dapat ditentukan nilai ekuivalen keberangkatan tahunan.

Tabel 5. Nilai Equivalent Annual Departure Jenis Pesawat A330-300

| No. | Single Gear Departure | Wheel Load (W2) | Wheel Load Of Aircraft Design (W1) | Equivalent Annual Departure (R1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 380 | 7271 kg | 13656,3 kg | 76,28 |
| 2. | 3490 | 7491,1 kg | 13656,3 kg | 420,68 |
| 3. | 334 | 7191,5 kg | 13656,3 kg | 67,83 |
| 4. | 4702 | 8376 kg | 13656,3 kg | 751,61 |
| 5. | 6288 | 7837,5 kg | 13656,3 kg | 754,46 |
| 6. | 2422 | 8550 kg | 13656,3 kg | 476,15 |
| 7. | 526 | 13656,3 kg | 13656,3 kg | 526,00 |
| 8. | 28 | 23430,9 kg | 13656,3 kg | 78,63 |
|  | Total Equivalent Annual Departure (R1) |  |  | 3151,64 |

Tabel 6. Nilai Equivalent Annual Departure Jenis Pesawat B747-400

| No. | Single Gear Departure | Wheel Load (W2) | Wheel Load Of Aircraft Design (W1) | Equivalent Annual Departure (R1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 380 | 7271 kg | 23430,9 kg | 27,36 |
| 2. | 3490 | 7491,1 kg | 23430,9 kg | 100,74 |
| 3. | 334 | 7191,5 kg | 23430,9 kg | 25,01 |
| 4. | 4702 | 8376 kg | 23430,9 kg | 156,90 |
| 5. | 6288 | 7837,5 kg | 23430,9 kg | 157,36 |
| 6. | 2422 | 8550 kg | 23430,9 kg | 110,73 |
| 7. | 526 | 13656,3 kg | 23430,9 kg | 119,48 |
| 8. | 28 | 23430,9 kg | 23430,9 kg | 28 |
|  | Total Equivalent Annual Departure (R1) |  |  | 725,59 |

Karena nilai total Equivalent Annual Departure (R1) sebesar 3151,64 dan 725,59 < 25000, maka tidak perlu dilakukan koreksi terhadap ketebalan yang didapat.

  - Menentukan Tebal Pekerasan

Hasil total Equivalent Annual Departure yang didapat untuk kedua jenis pesawat, maka dapat ditentukan kebutuhan tebal pekerasan menggunakan grafik yang telah ditentukan oleh FAA.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Desain Pekerasan Metode FAA

| Lapisan | Bahan yang Digunakan | Airbuss 330-300 |  | Boeing 747-400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tebal Perkiraan Awal |  | Tebal Rencana |  |
|  |  | Inc | Cm | Inc | Cm |
| Surface Course | P-401 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| Base Course | P-209 | 7 | 18 | 10 | 26 |
| Subbase Course | P-154 | 23 | 59 | 30 | 77 |
| Total |  | 35 | 90 | 45 | 116 |

  - Pembahasan

    - Analisis Data Panjang Landasan Pacu

Untuk kebutuhan panjang landasan pacu dengan pesawat Airbuss 330-300 adalah 3650 meter dan untuk kebutuhan panjang landasan pacu pesawat terbesar beroperasi yaitu jenis Boeing 747-400 adalah 4550 meter, Sedangkan untuk panjang landasan pacu sekarang pada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda adalah 3000 meter. Hasil analisis dan data yang ada di lapangan, di dapatkan nilai berbeda dengan perbandingan jauh. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi faktor lingkungan sekitar bandara dan faktor beban roda pesawat dan kebutuhan minimum lepas landas berbeda sesuai data yang dikeluarkan oleh pabrik pesawat itu sendiri.

Data yang di dapatkan melalui analisis ini menggunakan beban roda maksimum sehingga panjang landasan memerlukan nilai aman minimum yang besar juga. Untuk panjang landasan pacu yang ada sekarang yaitu 3000 meter diperkirakan menggunakan perencaaan menggunakan sistem penggunaan landasan pacu sesuai kebutuhan, dimana beban roda pesawat yang digunakan dalam perhitungan tidak digunakan secara maksimum sehingga kebutuhan panjang yang didapat berbeda.

    - Analisis Data Tebal Pekerasan Landasan Pacu

Hasil analisis tebal pekerasan untuk kondisi tebal eksisting untuk pesawat jenis Airbuss 330-300, di dapatkan hasil untuk tebal Surface = 13 cm, tebal Base Course = 18 cm, dan tebal Subbase Course = 59 cm, dengan total tebal adalah 90 cm, sedangkan untuk jenis pesawat terbesar beroperasi yaitu jenis Boeing 747-400, tebal Surface = 13 cm, tebal Base Course = 26 cm, dan tebal Subbase Course = 77 cm dengan total tebal adalah 116 cm.

Hasil kedua hasil perhitungan tersebut terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan ini terjadi dikarenakan jumlah lintasan tahunan dan jumlah berat beban roda maksimum lepas landas pesawat yang berbeda. Berat beban roda pesawat sangat berpengaruh dalam menentukan tebal pekerasan landasan pacu. Pada analisis ini, beban roda yang digunakan adalah beban maksimum pesawat yang telah di tentukan oleh pabrikan pesawat itu sendiri. Dengan beban maksimum yang digunakan dalam tahap analisis, maka tingkat aman minimum ketebalan pekerasan didapatkan sehingga pengoperasian pesawat berbadan lebar yang direncanakan dapat berjalan maksimal.

- Kesimpulan dan Saran

4.1	Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang telah dilakukan, dapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- Hasil analisis untuk ketebalan pekerasan pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di ketahui bahwa pekerasan eksisting saat ini belum dapat digunakan secara aman dan maksimal untuk pesawat berbadan lebar, sehingga dibutuhkan peningkatan pada struktur pekerasan landasan pacu agar menghindari kerusakan selama umur rencana.

- Hasil analisis untuk panjang landasan pacu di dapatkan bahwa panjang saat ini belum dapat digunakan untuk pesawat berbadan lebar dengan beban roda take off secara maksimum, sehingga panjang landasan pacu harus di tingkatkan agar dapat di operasikannya pesawat berbadan lebar secara aman dan maksimal.

5.2	Saran

Untuk menentukan ketebalan pekerasan landasan pacu, dapat ditentukan dari beban roda terbesar dan jumlah lintasan terbanyak. Data-data tahunan untuk keberangkatan dan kedatangan setiap jenis pesawat dibutuhkan sebagai data awal untuk menentukan beban roda pesawat rencana, data yang akurat sangat penting untuk dapat digunakan sebagai acuan perencanaan & analisis yang aman dan ekonomis.

Pada tahapan analisis panjang landasan pacu lebih dibutuhkan data-data lokal pada bandara yang telah ditentukan. Data yang terus berganti seperti data suhu udara, dibutuhkan data perkiraan suhu untuk jangka waktu rencana umur landasan pacu yang akurat. Panjang landasan pacu yang aman dan ekonomis juga dapat ditentukan dengan menggunakan nilai panjang landasan pacu yang telah dikeluarkan oleh pabrikan pesawat, data ini digunakan untuk medapatkan panjang minimum kebutuhan untuk take off dan landing. Namun yang sering terjadi, hasil perhitungan kebutuhan landasan pacu berbeda dengan dilapangan, dikarenakan penggunakan peroperasian pesawat hanya pada rute-rute penerbangan yang pendek sehingga tidak membutuhkan jumlah beban pesawat secara maksimum.

Daftar Pustaka

Basuki, H. Merancang dan Merencanakan Lapangan Terbang, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

FAA, Advisory Circular AC-150/5320-6E. Airport Pavement Design and Evaluation, United States of America, 2009.

Hidayat, Dede Rahmat. 2014. “Analisis dan Perencanaan Runway dan Alat Bantu Pendaratan Bandar Udara Nusawiru Kabupaten Pangandaran. Nomor 2.

Horonjeff, R. dan McKelvey, X. Planning and Desaign of Airports, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988.

Horonjeff, R. dan McKelvey, X. Perencanaan dan Perancangan Bandar Udara, Penerbit Erlangga, Jakarta,1993.

Susetyo, Arief. 2012. Studi dan Perencanaan Penambahan Runway di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Skripsi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Wiyanti, Sri Dwi. 2006. Pengaruh Lingkungan Lapangan Terbang pada Perencanaan Panjang Landasan dengan Standar ARFL. Teodolita.  Nomor1: 40-45.

Yang, C. Design of Funtional Pavement, Jhon Wiley dan Son Inc, New York, 1984.